ИНСТРУКЦИЯ

По эксплуатации систем автоматических

дверей серии "BIS"  производства "Р.А.

- "Porte Automatiche"  ( Италия ).

1. Системы автоматических дверей серии "BIS" имеют следующие основные технические характеристики :

--Напряжение питания - 220 В - 50 Гц;

--Макс.Потребляемый ток -1,6А;

--Макс. скорость открывания 0,8м/сек;

--Напряж.питания внешних устройств - 24 В .

2. Cистема "BIS" включает:

С о с т а в   к о м п л е к т а  :

-- Исполнительный механизм с микропроцессорным блоком управления 	-1шт.;

-- Крышка исп.механизма 		    	  					-1шт.;

-- Аварийные батареи  2 х 12В                  						-1шт.;

-- Замок-блокиратор с устройством ручной разблокировки 			-1шт.;

-- Пара фотоэлементов с усилителем           					-1шт.;

-- Ключ-селектор режима работы                					-1шт.;

-- СВЧ - радар 				     	   				-2шт.;

3. Правила пользования системами автоматических дверей серии "BIS"

-Исполнительный механизм системы всегда включен в эл.сеть (220в),КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	- При отсутствии напряжение в сети блок управления 	обеспечивает питание системы от аварийных батарей. При появлении электрич. напряжения  в сети батареи перезаряжаются, и система питается от сети.

-Командные устройства открывания дверей -  радары: 	внешний (при входе) и внутренний (при выходе).

При попадании в зону действия радара перемещающегося предмета или человека на блок управления поступает сигнал команды автоматического  открывания дверей. Закрывание дверей происходит автоматически после паузы, длительность которой устанавливается при монтаже систем.

-Устройствами безопасности в системе является пара фотоэлементов(приемник-передатчик),устанавливаемых в проход. При пересечении линии фотоэлементов : а)открытые двери остаются в открытом положении ; 	б)закрывающиеся двери останавливаются и открываются.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАСОРЯТЬ ДАТЧИКИ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ЗАКРЫВАНИЮ ДВЕРЕЙ.

- Система "BIS" может функционировать в одном из следующих режимов (устанавливается на селекторе) :

====	=============================================

Положение 					Режим работы

переключателя

======================================================

"Открытая дверь" (Двери находятся в открытом положении)

"Односторонний проход" (Двери открываются только по команде 			внутреннего радара - сигнал внешнего радара игнорируется)

“Нормальный проход” (Двери открываются по команде, как				внутреннего радара, так и внешнего)

“Зимний режим” (Дверь открывается на заданную при монтаже-

0,3...0,7 часть нормального прохода)

“Закрытая дверь” (Двери находятся в закрытом состоянии и могут 		быть открыты командой внешнего устройства: обычной кнопки, кнопки домофона и т.п.)

“Ночной режим” (Дверь заблокирована в закрытом положении и не 		может быть открыта никаким внешним устройством. Для возможности открывания двери необходимо установить один из вышеуказанных режимов)

“Сброс старых параметров / ввод новых”

Гнездо замка блокировки селектора

Режим устанавливается переключением селектора, при этом существует возможность блокировки переключателя с помощью ключа. Красный значок соответствует заблокированному состоянию, зеленый - разблокированному (возможно переключение режимов).

Примечание:

При настройке на новый режим первое открывание дверей происходит с замедленной скоростью - происходит “распознавание пути”.

При отсутствии питания в сети и разрядке батарей возможна ручная разблокировка системы.

Потянуть рычаг ручной разблокировки так как показано на рисунке выше.