ДВИГАТЕЛЬ

ПРОЦЕССОР

ЗАМОК

БАТАРЕИ

БЛОК ПИТАНИЯ

220 V

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ    MANUSA STK

Правильно установленная автоматическая дверь не требует дополнительной настройки или регулировки.

Пользователь может выбирать необходимый режим работы с помощью клавиш пульта управления.

# Режимы работы

- AU  АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – дверь открывается при приближении объекта с любой стороны.

- OP   ВСЕГДА ОТКРЫТО – дверь фиксируется в открытом положении.

- EO  ТОЛЬКО ВЫХОД – дверь открывается только при детекции объекта внутренним радаром. Внешний радар выключен .

- CL  ЗАКРЫТО НА ЗАМОК – дверь закрыта на  электромеханический замок

( при полном обесточивании тянуть за кнопку замка под крышкой привода)

нахождении объекта в разрыве лучей дверь останавливается и открывается.

- г1  г5 ЗИМНИЕ РЕЖИМЫ - дверь открывается не полностью, на расстояние установленное инженером при монтаже

Фото датчик

ПУЛЬТ

РАДАР

ЗАМОК

PH   РЕЖИМ ОТКРЫТИЯ на ЦЕПОЧКУ  – дверь открывается на ширину 10 см и фиксируется.

Дверь стандартно комплектуется фото датчиками - “лучом безопасности”

При препятствовании закрытию дверей они при превышении установленного при монтаже усилия останавливаются и начинают открываться.

Дверь стандартно комплектуется резервным аккумулятором.

При отсутствии питания 220 V дверь от внутреннего аккумулятора однократно откроется или закроется, как было установленное инженером при монтаже.

При полном отсутствии  электропитания Вы можете открыть замок вручную, с помощью красной аварийной кнопки .

##### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ  И ПРОТИВО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПОСНОСТИ

#### Оператор STK стандартно комплектуется интерфейсом сопряжения с дополнительными устройствами защиты, сигнализации и противопожарной безопасности, для безусловного открытия дверей (даже при отсутствии электропитания) при получении сигнала о пожарной опасности с соответствующей системы сигнализации. Подключение данных систем должно производиться по согласованию сервисного центра MANUSA и установщиков  соответствующих систем

#### ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Для многолетней безотказной работы Ваши двери нуждаются в периодическом профилактическом сервисном обслуживании квалифицированными специалистами..

Производитель рекомендует производить два раза в год тест безопасности работы дверей.