ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и ЭКСПЛУАТАЦИИ    RECORD  16

ДВИГАТЕЛЬ

ПРОЦЕССОР

ЗАМОК

БАТАРЕИ

БЛОК ПИТАНИЯ

220 V

Правильно установленная автоматическая дверь не требует дополнительной настройки или регулировки.

Пользователь может выбирать необходимый режим работы с помощью клавиш пульта управления.

# Режимы работы

- ТОЛЬКО ВЫХОД – дверь открывается только при  детекции объекта внутренним радаром. Внешний радар выключен .

- ЗИМНИЙ РЕЖИМ - дверь открывается не полностью, на расстояние установленное инженером при монтаже (меняется программированием)

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – дверь открывается при приближении объекта с любой стороны.

- ВСЕГДА ОТКРЫТО – дверь фиксируется в открытом положении.

- ЗАКРЫТО НА ЗАМОК – дверь закрыта на  электромеханический замок

РАДАР

Фото датчик

ЗАМОК

( при полном обесточивании тянуть за кнопку замка под крышкой привода)

Дверь стандартно комплектуется фото датчиками - “лучом безопасности” при нахождении объекта в разрыве лучей дверь останавливается и открывается.

При препятствовании закрытию дверей они при превышении установленного при монтаже усилия останавливаются и начинают открываться.

Дверь стандартно комплектуется резервным аккумулятором.

При отсутствии питания 220 V дверь начинает работать в автономном режиме, при этом начинают мигать по кругу все индикаторы.

В автономном режиме скорость меньше стандартной.

Ресурс автономного режима до 2 часов, в последнем цикле дверь в зависимости от программирования при установке, либо перейдет в режим ВСЕГДА ОТКРЫТО либо в режим ЗАКРЫТО НА ЗАМОК.

При полном отсутствии  электропитания Вы можете открыть замок вручную, с помощью зеленой аварийной кнопки .

##### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ  И ПРОТИВО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПОСНОСТИ

#### Оператор RECORD –16 стандартно комплектуется интерфейсом сопряжения с дополнительными устройствами защиты, сигнализации и противопожарной безопасности, для безусловного открытия дверей (даже при отсутствии электропитания) при получении сигнала о пожарной опасности с соответствующей системы сигнализации. Подключение данных систем должно производиться по согласованию сервисного центра RECORD и установщиков  соответствующих систем.

#### ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Для многолетней безотказной работы Ваши двери нуждаются в периодическом профилактическом сервисном обслуживании квалифицированными специалистами.

Производитель рекомендует производить два раза в год тест безопасности работы дверей. Необходимо, также содержать в чистоте нижние направляющие дверей.

Направляющие необходимо  смазывать силиконовой смазкой или WD-40 каждые 7 дней