ИНСТРУКЦИЯ

По эксплуатации систем автоматических

дверей серии "REX"  производства "Ditec S.p.A."  ( Италия ).

1. Системы автоматических дверей серии "REX" имеют следующие основные технические характеристики :

--Напряжение питания - 220 В - 50 Гц;

--Макс.Потребляемый ток -1,2А;

--Макс. скорость открывания 1,0м/сек;

--Напряж.питания внешних устройств - 24 В .

2. Как правило,  система "REX" включает:

С о с т а в   к о м п л е к т а  :

-- Исполнительный механизм с микропроцессорным блоком управления 	-1шт.;

-- Крышка исп.механизма 		    	  					-1шт.;

-- Несущие профили створок 		    	  				-2шт.;

-- Аварийные батареи  2 х 12В                       					-1шт.;

-- Замок-блокиратор с устройством ручной

разблокировки 				            				 -1шт.;

-- Пара фотоэлементов 			   					-1шт.;

-- Ключ-селектор режима работы                 					-1шт.;

-- СВЧ - радар 				     	   				-2шт.;

-- Уплотнительные щеточки 		             			       -1компл.

--

3. Правила пользования системами автоматических дверей серии "REX"

Исполнительный механизм системы всегда включен в  эл.сеть (220в),

- категорически запрещается самостоятельно отключать электропитание;

- При отсутствии напряжение в сети блок управления 	обеспечивает питание системы от аварийных батарей. 		При появлении электрич. напряжения  в сети батареи 	перезаряжаются, и система питается от сети.

-Командные устройства открывания дверей -  радары: 	   	внешний (при входе) и внутренний (при выходе).

При попадании в зону действия радара перемещающегося предмета или человека на блок управления поступает сигнал команды автоматического  открывания дверей. Закрывание дверей происходит автоматически после паузы, длительность которой устанавливается при монтаже систем.

-  Устройствами безопасности в системе является пара 	фотоэлементов(приемник-передатчик),устанавливаемых в проход. При пересечении линии фотоэлементов : а)открытые двери остаются в открытом положении ;б)закрывающиеся двери останавливаются и открываются.

Категорически запрещается засорять датчики фотоэлементов,

а так же препятствовать закрыванию дверей.

- Система "REX" может функционировать в одном из 		следующих режимов (устанавливается на селекторе) :

====	=============================================

Положение 					Режим работы

переключателя

======================================================

"Открытая дверь" (Двери находятся в открытом положении)

"Односторонний проход" (Двери открываются только по команде внутреннего радара - сигнал внешнего радара игнорируется)

“Нормальный проход” (Двери открываются по команде, как		внутреннего радара, так и внешнего)

“Зимний режим” (Дверь открывается на заданную при монтаже (0,3...0,7) часть нормального прохода)

“Закрытая дверь” (Двери находятся в закрытом состоянии и могут быть открыты командой внешнего устройства: 						обычной кнопки, кнопки домофона и т.п.)

“Ночной режим” (Дверь заблокирована в закрытом положении и не может быть открыта никаким внешним устройством. Для возможности открывания двери необходимо установить один из вышеуказанных режимов)

“Сброс старых параметров / ввод новых” (нажимать при каждом сбое системы или не реже одного раза в сутки)

Гнездо замка блокировки селектора

Режим устанавливается переключением селектора, при этом существует возможность блокировки переключателя с помощью ключа. Красный значок соответствует заблокированному состоянию, зеленый - разблокированному (возможно переключение режимов).

Примечание:

При настройке на новый режим первое открывание дверей происходит с замедленной скоростью - происходит “распознавание пути”.

При отсутствии питания в сети и разрядке батарей возможна ручная разблокировка системы.

Потянуть рычаг ручной разблокировки так как показано на рисунке выше.